D I G I T A L C O N T R O L L E D F U L L - B R I D G E L L C C O N V E R T E R 数字控制全桥LLC谐振 DC-DC变换器 毕业设计完整方案 · 功率级与磁设计 · 数字控制代码 · 答辩面试手册 拓扑：全桥 LLC 谐振 + 副边同步整流（PFM 变频软开关） 设计方法：FHA 基波近似 · k/Q 增益族 · 参数敏感度量化 数字控制：STM32F407 · TIM1 六路互补 PWM · 双环闭环 + 分级保护 交付内容：全套设计计算 + 固件代码 + FHA 计算器 + 测试规程 文档版本：V1.0 编制日期：2026年10月 GRADUATION PROJECT DESIGN DOCUMENT V1.0 / 2026-10

摘  要

本文档面向毕业设计《数字控制全桥LLC谐振DC-DC变换器（带同步整流+宽输入闭环）》，给出从理论建模、谐振腔与磁件设计、数字控制固件、仿真验证到测试规程的完整工程方案。功率级采用全桥 LLC 拓扑：PFM 变频控制使原边 MOS 在体二极管续流时开通（ZVS），副边同步整流在电流过零时关断（ZCS），设计目标峰值效率高于 94%。设计方法以 FHA 基波近似建立 M(fn,k,Q) 增益族：k=6、Q=0.45 反解出 Lr=285µH、Cr=9nF、Lm=1.71mH，并量化了峰值增益裕量仅 2% 的参数敏感度风险——fmin 必须钳位在容性边界之上。

数字控制基于 STM32F407：TIM1 单定时器六路互补 PWM（桥臂 B 极性翻转技巧）实现 PFM 变频与 300ns 死区，电压外环 PI（抗饱和，带宽约 2kHz）输出频率指令，谐振电流内环限流，采样触发点置于开关沿中部避开振铃；同步整流时序随负载自适应内收；保护分三级——外部比较器进 BKIN 硬件逐周期封锁、软件峰值限流、慢速 OVP/OTP/UVLO 状态机（重试三次后锁死）。轻载以 burst 打嗝抑制空载增益渐近线（k/(k+1)）导致的调压失效。FHA 计算器（fha.py）使设计、仿真、固件三处参数同源，5 组公式回归断言全部通过。

安全红线：母线 400V 电容储能致命。调试执行五步规程——串 100W 白炽灯限流上电、辅助电先行、低压 30V 开环起步、母线缓升、脱灯泡满载；示波器测高压必须差分探头。所有性能数字为设计目标，答辩前按第 7 章测试矩阵回填实测值。

关键词：LLC 谐振变换器；PFM 变频控制；ZVS/ZCS 软开关；FHA 基波近似；同步整流；磁集成；数字双环；STM32F407

目  录

第1章  项目定位与总体设计	1

1.1  一句话定位	1

1.2  系统总体架构	1

1.3  量化设计指标	2

1.4  风险与安全红线	2

第2章  理论基础与标准依据	3

2.1  LLC 工作原理与软开关	3

2.2  FHA 基波近似建模	4

2.3  ZVS 与 ZCS 条件	5

2.4  PFM 调节与轻载问题	5

2.5  安规与 EMC 约束	5

第3章  功率级设计	6

3.1  谐振腔参数设计流程	6

3.2  增益校核与工作区间（含诚实的裕量分析）	6

3.3  功率器件选型	7

3.4  死区设计计算	8

3.5  检测与保护电路	8

第4章  磁性元件设计	8

4.1  匝比与匝数设计	8

4.2  磁芯损耗与 Bmax 选择	8

4.3  绕组设计：集肤、邻近与三明治绕法	9

4.4  受控气隙与 Lm	9

4.5  进阶：平面磁集成变压器	9

第5章  数字控制设计（含完整代码）	9

5.1  控制结构：电压外环 + 电流内环限流	9

5.2  PFM 的数字实现	10

5.3  采样链设计	10

5.4  PI 整定方法（负载阶跃法）	10

5.5  同步整流时序	11

5.6  分级保护	11

5.7  固件代码清单	11

5.8  与 TI C2000 方案的对比	24

第6章  仿真验证（先于硬件，且必须先于硬件）	24

6.1  三级仿真路径	24

6.2  仿真必须回答的四个问题	25

6.3  参数同源原则	25

第7章  测试验证与结果分析	25

7.1  测试平台与仪器	25

7.2  上电调试规程（五步法）	26

7.3  测试项矩阵	26

7.4  损耗预算（效率>94% 目标的依据）	27

第8章  技术栈总表与简历改写	27

8.1  技术栈分层	27

8.2  一分钟项目介绍	28

8.3  简历写法（对照版）	28

第9章  开发计划与里程碑（12 周，上岸后启动）	29

第10章  面试与答辩手册（30 问）	29

10.1  功率级与软开关（8 问）	29

10.2  磁设计（6 问）	31

10.3  数字控制（8 问）	32

10.4  测试、安全与工程（8 问）	33

附录A  代码文件清单与自检结果	35

附录B  参考资料与开源项目	36

说明：本目录由域代码生成。文档编辑后请在目录上右键选择“更新域→更新整个目录”以刷新页码。

# 第1章  项目定位与总体设计

## 1.1  一句话定位

数字控制全桥 LLC 谐振 DC-DC 变换器：PFM 变频控制实现原边 ZVS 与副边 ZCS 的软开关电源，覆盖谐振腔参数设计（FHA 建模）、高频变压器磁设计、数字双环闭环、同步整流与分级保护的完整链路。它对应电源/车载功率电子岗位的核心能力栈——软开关、磁设计、环路建模与数字控制，是本科电力电子方向天花板级的项目形态。

表1-1  与常见电源类毕设的对比

| 维度 | 常见毕设(Buck/Boost) | 本项目(全桥LLC) |
| --- | --- | --- |
| 开关方式 | 硬开关, 开关损耗大 | 软开关: 原边ZVS+副边ZCS |
| 调压方式 | PWM 占空比 | PFM 变频(靠频率调增益) |
| 隔离 | 多数不隔离 | 高频变压器隔离, 副边同步整流 |
| 建模 | 线性模型直接套 | FHA 基波近似 + k/Q 参数族 |
| 磁设计 | 成品电感 | 高频变压器绕制(集肤/邻近/漏感) |
| 控制 | 单电压环 | 电压外环+电流内环限流+轻载burst |
| 效率量级 | 85~90% | 设计目标峰值>94% |

## 1.2  系统总体架构

系统由功率级与数字控制层两级构成，如图1-1。功率级链路：母线 400V → 全桥逆变（PFM 变频）→ Lr-Cr 谐振腔 → 高频变压器（励磁电感集成）→ 同步整流 → 48V/300W 输出。数字控制层以 TIM1 六路互补 PWM 为核心，完成电压外环 PI、谐振电流限流、同步整流时序与三级保护。

图1-1  系统总体架构（功率级 + 数字控制层）

## 1.3  量化设计指标

表1-2  设计规格与目标（全部为设计目标，以样机实测为准）

| 指标 | 设计值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压(母线) | 360~430V(标称400V) | 前级 PFC 输出范围 |
| 输出 | 48V / 300W (6.25A) | 通信电源标准电压点 |
| 谐振频率 fr | 100kHz | 磁件损耗与体积折中 |
| 增益范围 | M = 1.17 ~ 0.85 | 输入范围/输出设定反推(见3.2) |
| 峰值效率 | >94%(目标) | 损耗预算表7-3 分解支撑 |
| 输出纹波 | <480mVpp | 1% of Vout |
| 负载调整率 | <1%(闭环) | 电压环带宽 fs/50 量级 |
| 保护 | OVP/OCP(硬件逐周期)/OTP/UVLO | 分级保护设计(5.6节) |
| 实测值 | 【样机测试后填写】 | 第7章测试矩阵 |

## 1.4  风险与安全红线

表1-3  项目风险清单

| 风险 | 说明 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 母线高压 | 400V 电容储能致命 | 串灯泡上电; 断电放电并验证<36V; 差分探头 |
| 炸管 | 直通/过流/失ZVS | 硬件逐周期OCP(BKIN); 低压母线先行调试 |
| 参数敏感 | Lr/Cr/Lm 偏差破坏ZVS | fha.py 复核+仿真确认+实测裕量(3.2节) |
| 磁件难点 | 绕制/漏感/温升 | 三明治绕法; 预留调气隙手段 |
| 工作量大 | 完整样机≥3个月 | 考研期间仅做理论与仿真, 样机在上岸后启动 |

安全红线(必读)  调试上电顺序：串 100W 白炽灯限流 → 辅助电先上 → 确认 3.3V 与驱动波形 → 母线缓升。示波器测母线/桥臂必须差分探头。本项目的所有代码都默认保护已接线——保护未验证前禁止脱开灯泡直上母线。

# 第2章  理论基础与标准依据

## 2.1  LLC 工作原理与软开关

全桥逆变把母线电压斩成 ±Vin 的方波（含死区），经谐振腔 Lr-Cr 滤出基波电流，变压器把能量耦合到副边。LLC 的独特之处是把励磁电感 Lm 纳入谐振网络：fs<fr 时副边电流断续（ZCS），fs 可在 fr 附近调节增益。图2-1 给出欠谐振工况的原理波形：原边电流滞后于桥臂电压（网络呈感性），开关动作时刻电流尚未换向——电流经体二极管续流，开关管零电压开通（ZVS）；副边电流每半周期末提前到零——同步整流管零电流关断（ZCS），这正是软开关效率优势的物理来源。

图2-1  欠谐振工况工作波形（原理示意：ZVS 与副边 ZCS）

## 2.2  FHA 基波近似建模

基波近似（First Harmonic Approximation）只保留方波的基波分量，把谐振网络化为线性交流网络求解。定义归一化频率 fn=fs/fr、电感比 k=Lm/Lr、品质因数 Q=Zr/Rac（Zr=√(Lr/Cr)，Rac 为副边负载折算到原边的等效交流电阻，Rac=(8/π²)·n²·R_L），归一化电压增益为：

M(fn) = 1 / √( (1 + 1/k − 1/(k·fn²))² + Q²·(fn − 1/fn)² )

三个必须记住的性质：其一，M(1)=1，谐振点增益与负载无关——这是 LLC 标定的锚点；其二，有限负载下 fn→∞ 时 M→0（串联 Lr 主导），而空载（Q→0）曲线趋于水平渐近线 M=k/(k+1)——这正是轻载调压困难、需要 burst 打嗝的理论根源；其三，峰值增益点位于 fn<1，Q 越大峰值越低越靠右，峰值左侧是容性区——丧失 ZVS 且电流剧增，工作区间必须避开。图2-2 给出 k、Q 两个参数族的曲线。

图2-2  FHA 增益曲线族（左：Q 族；右：k 族；由 fha.py 计算生成）

## 2.3  ZVS 与 ZCS 条件

- 原边 ZVS：从桥臂看出去的网络呈感性（电流滞后基波电压），开关动作时刻电流经体二极管续流，结电容电压被电流抽空后开通即零电压；设计上表现为工作频率区间必须处于峰值增益频率右侧；

- 死区配合：死区内体二极管续流完成结电容充放电，死区时间须满足 td ≥ Ceq·Vin/I_switch（见3.4节计算），过短丧失 ZVS，过长占空比损失；

- 副边 ZCS：fs<fr（欠谐振）时副边电流断续，整流管电流自然过零——同步整流必须在此刻之前关断，否则电流倒灌（见5.5节）。

## 2.4  PFM 调节与轻载问题

LLC 不调占空比而调频率：fs<fr 时增益随频率降低而升高（升压区），fs>fr 时增益随频率升高而降低（降压区）。轻载时增益曲线趋于平坦（空载渐近线 k/(k+1)），频率会被推到上限仍压不住输出——数字控制的标准对策是 burst 打嗝（间歇停脉冲），本设计在 5.2 节实现。扩展手段还包括谷底开通（valley switching）与混合控制，论文中作为对比论述。

## 2.5  安规与 EMC 约束

表2-1  与设计直接相关的标准约束

| 标准/约束 | 内容 | 设计落点 |
| --- | --- | --- |
| IEC 62368-1(安规) | 初次级隔离: 爬电/电气间隙/绝缘耐压 | 变压器骨架挡墙、三明治绕组绝缘层、裕量设计 |
| CISPR32/GB 17625 类EMI | 传导骚扰 150kHz~30MHz | 原边方波dv/dt+整流振铃 -> RC吸收+输入滤波器 |
| 无谐波类强制标准 | DC-DC变换器无GB/T 14549类约束 | 效率/纹波/稳态指标由产品规格自定 |

# 第3章  功率级设计

## 3.1  谐振腔参数设计流程

设计顺序：规格 → 增益范围 → k/Q 选择 → 谐振腔参数 → 增益曲线校核 → 仿真确认。已知额定 300W/48V，n=8，fr=100kHz，取 k=6、Q=0.45（满载），完整计算链如下（与 code/llc/host/fha.py 输出一致，回归测试已断言）：

R_L = Vout²/Po = 7.68Ω;   Rac = (8/π²)·n²·R_L = 398Ω;   Zr = Q·Rac = 179Ω

Lr = Zr/(2π·fr) = 285µH;   Cr = 1/((2π·fr)²·Lr) = 8.9nF;   Lm = k·Lr = 1.71mH

表3-1  谐振腔设计示例参数表

| 参数 | 设计值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| R_L / Rac | 7.68Ω / 398Ω | 满载等效电阻与折算交流电阻 |
| Zr = √(Lr/Cr) | 179Ω | 特征阻抗 = Q·Rac |
| Lr | 285µH | 可部分由变压器漏感实现(见4.4) |
| Cr | 9nF/1.2kV 薄膜 | 取标称9nF; 承受原边全量电流, 用PP/C0G |
| Lm | 1.71mH | 集成于变压器(受控气隙) |
| 励磁峰值电流 | Vin/(4·Lm·fr)=0.58A | ZVS 能量的提供者(3.4节) |
| 峰值增益点 | fn=0.525 (f=52.5kHz) | fmin 必须在其右侧(见3.2) |

## 3.2  增益校核与工作区间（含诚实的裕量分析）

由输入范围反推增益需求：Vin_min=360V 时 M_max ≈ (400/360)×1.05(整流/线路余量) ≈ 1.17；Vin_max=430V 时 M_min ≈ 400/430×0.98 ≈ 0.91。对照增益曲线：k=6、Q=0.45 的峰值增益 M_peak≈1.19（位于 fn=0.525），满足 M_max=1.17 的需求——但峰值裕量只有约 2%。因此下限频率必须设为 fmin=55kHz（高于 52.5kHz 的容性区边界），且这个裕量偏紧是真实的设计张力：参数偏差（Lr 偏大、Q 偏小都会左移峰值）可能吃掉它。工程对策有三：仿真扫描确认参数敏感度、磁件预留调气隙手段、以及把 k 降到 5 重算——三种对策都应在论文中量化展示，这正是本项目区别于抄参数的关键环节。

表3-2  增益工作区间校核

| 项目 | 数值 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 增益需求 M_max / M_min | 1.17 / 0.91 | 由输入范围+余量反推 |
| 峰值增益 M_peak(Q=0.45) | 1.19 @ fn=0.525 | 满足需求, 裕量约2%(偏紧) |
| fmin=55kHz 处增益 | M(0.55)≈1.19 | 高于容性边界, 可用 |
| fmax=150kHz 处增益 | M(1.5)≈0.73 | 覆盖 M_min=0.91? 否 -> fmax=120kHz 即可 |

## 3.3  功率器件选型

表3-3  器件选型计算

| 器件 | 应力计算 | 选型要求 |
| --- | --- | --- |
| 原边MOS Q1~Q4 | Vds≥Vin+振铃裕量; Irms≈1.4A(含励磁) | 500~600V 超结MOS, Rds(on)<1Ω, 低Coss(利于ZVS) |
| 谐振电容 Cr | 承受原边全量电流, Vcr峰值≈Vin·π/2量级 | PP薄膜/C0G, 1.2kV, IRMS裕量x2 |
| 同步整流 SR1/SR2 | Vds≥Vout·2+振铃; Irms≈5A | 100~150V 低Rds(on) MOS(<10mΩ) |
| 输出电容 | 纹波电流≈Iout·√(π²/8-1)≈3A | 电解+MLCC并联, ESR按纹波预算 |
| 驱动 | 高侧需隔离/自举 | 自举驱动或驱动变压器(全桥共地侧自举可行) |

## 3.4  死区设计计算

ZVS 的死区条件：死区内桥臂结电容的充放电由励磁电流完成，故 td ≥ Ceq·Vin/I_Lm_pk。代入 Ceq≈330pF（MOS Coss+杂散）、Vin=400V、I_Lm_pk=0.58A：td ≥ 225ns，取 300ns（BDTR.DTG=50，t_DTS=5.95ns）。注意 I_switch 由励磁电流决定而非负载电流——轻载时励磁电流不变所以 ZVS 仍可保持，这正是 LLC 轻载效率好的原因之一；但负载过重使谐振电流相位提前时，需用仿真复核最坏工况。

## 3.5  检测与保护电路

- 输出电压：电阻分压->ADC（分压比标定项，两点标定法同谐波项目）；

- 谐振电流：电流互感器(CT)+整流取样->ADC 包络幅值；峰值另路进外部比较器，阈值=OCP 设定，比较器输出接 TIM1_BKIN 实现硬件逐周期封锁——F407 无片内比较器，外部比较器是必选项（C2000 有 CMPSS，选型对比见5.8节）；

- 母线电压：高阻分压->ADC，UVLO 判据；

- 温度：NTC 贴变压器/散热器，B 值公式换算，OTP 阈值 85°C。

# 第4章  磁性元件设计

## 4.1  匝比与匝数设计

匝比 n=8 由 Vin_nom/Vout 定（全桥方波幅值 ±Vin，副边基波幅值≈n·Vout）。原边匝数由法拉第定律与允许磁通密度摆幅决定：

Np = Vin · Ton_max / (ΔB · Ae)，  Ton_max ≈ T/2 = 5us(f=100kHz)

选 PQ32/30 磁芯（Ae≈161mm²），ΔB 取 0.16T（100kHz 下铁损与饱和的折中，PC95/3C95 材质），Np ≈ 400×5e-6/(0.16×161e-6) ≈ 78 匝，Ns = Np/8 ≈ 10 匝。实际按磁芯规格与窗口面积圆整，并用 Mathcad/表格复核 ΔB 与温升。

## 4.2  磁芯损耗与 Bmax 选择

高频磁芯损耗用 Steinmetz 经验式 Pv = Cm·f^x·B^y（PC95 在 100kHz、25mT 下约 350~400kW/m³ 量级），B 摆幅每翻倍损耗约升 2.5~3 倍——这就是 ΔB 只敢取 0.16T 的原因。磁芯损耗与铜损的平衡点决定了电流密度取 4~5A/mm²。

## 4.3  绕组设计：集肤、邻近与三明治绕法

- 集肤深度 δ=√(2ρ/(ωμ)) ≈ 0.21mm @100kHz（铜, 100°C）——单根粗线内部电流分布严重不均, 用多股利兹线或薄铜箔;

- 邻近效应：多层绕组的磁场迫使电流挤向相邻层一侧, 等效交流电阻可能翻倍以上——层数越少越好, 原边夹在副边两层之间即三明治绕法, 同时把漏感从随机量变成可设计量;

- 漏感与 Lr 的关系：LLC 的 Lr 可以完全用变压器漏感实现（磁集成）, 省掉独立谐振电感的体积与损耗, 代价是漏感精度与温漂控制难度——初样建议独立谐振电感, 稳定后转集成。

## 4.4  受控气隙与 Lm

励磁电感 Lm=1.71mH 由中柱气隙决定：Lm ≈ µ0·Np²·Ae/lg，反推 lg ≈ 0.5mm 量级。气隙同时带来边缘磁通（fringing）使邻近损耗局部上升，绕组应避开气隙正上方——这是绕制时的实操细节，也是答辩时证明真摸过磁件的细节。

## 4.5  进阶：平面磁集成变压器

把绕组做成 PCB 多层板（平面变压器），优势是参数一致性好、散热面积大、漏感可由层间距精确设计，适合与谐振电感一起集成；代价是开模成本高、层间耐压受板厚限制、改版贵。作为进阶加分项：先完成绕线变压器样机，再对比平面版本的损耗与一致性，即为硕士级创新点（与知网综述衔接）。

# 第5章  数字控制设计（含完整代码）

## 5.1  控制结构：电压外环 + 电流内环限流

控制结构如图5-1：电压外环 PI（约 25kHz 节拍）输出频率指令，PFM 由此变频；谐振电流内环为限流型——峰值电流越限先数字降频，硬件比较器再越限直接经 TIM1_BKIN 逐周期封锁。两级之间是清晰的分工：外环管稳态精度，内环与硬件管失效边界。

图5-1  双环控制框图与分级保护

## 5.2  PFM 的数字实现

全桥两臂用 TIM1 三个互补通道实现：CH1/CH1N 驱动桥臂 A；CH2/CH2N 输出极性整体取反，使桥臂 B 与 A 天然反相——对角管 Q1&Q4、Q2&Q3 成对导通，一个高级定时器驱动全桥。副边同步整流复用 CH3/CH3N。PFM 变频即改 ARR：中心对齐模式下开关周期 = 2×ARR×t_clk，ARR 与三路 CCR 同步预装载更新，占空比保持 50%。频率分辨率 = 2·fs²/fclk（100kHz 时约 0.12%），F407 没有 C2000 的 HRPWM，这一差异及对策（5.8节）是必答题。

## 5.3  采样链设计

- 触发时刻：TRGO=OC4REF（计数=ARR/4），距两个开关沿各约 1/4 周期，避开振铃——采样时刻本身就是 EMC 对策；

- DMA 双缓冲乒乓搬运三通道（Vout/Ires/Vin），主循环无阻塞读取；

- IIR 一阶滤波（α=0.25）压振铃；谐振电流做峰值保持器，电压环节拍取走后清零——峰值才是限流关心的量。

## 5.4  PI 整定方法（负载阶跃法）

数字控制的采样-计算-执行延迟约 1.5 个开关周期，环路带宽必须远低于延迟主导的上限，本设计取 fs/50≈2kHz 量级。整定流程：先 P 后 I——增大 Kp 至输出振荡后回退一半，再补 Ki 消除静差，最后用电子负载做 50%~100% 负载阶跃，观测恢复时间与超调迭代。积分器钳位在物理限幅区间（降频深度 0~fr−fmin）实现抗饱和，大扰动后不会长时间解饱和。

## 5.5  同步整流时序

SR 脉冲用 CH3/CH3N 产生，中心对齐模式下收窄 CCR3 即同时延迟开通、提前关断——两个方向都必须内收：开通提前会与原边形成环流倒灌，关断滞后会在电流反向后让 MOS 承受反压。裕量随负载自适应：谐振电流包络低于阈值（轻载断续 DCM）时加深收缩。生产级方案是 ZCD 型 SR 控制器（NCP4306 类）或体二极管压降检测，数字侧只留微调——本模块即该微调的数字版本。

## 5.6  分级保护

表5-1  分级保护设计

| 级别 | 机制 | 响应时间 | 覆盖 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 硬件逐周期 | 外部比较器(i_res峰值)->TIM1_BKIN 封锁六路 | <1us | 炸管级过流 |
| L2 软件每周期 | 峰值电流软限流->数字降频 | 1个开关周期 | 过流前兆 |
| L3 慢速1ms | OVP/UVLO/OTP + 故障状态机 | 1ms | 输出过压/失母线/过温 |
| 重试策略 | 冷却500ms后软启动重试, 3次后锁死 | — | 区分瞬态与持久故障 |

## 5.7  固件代码清单

清单5-1  code/llc/stm32/llc_config.h（全局参数）

/**

* llc_config.h — 全桥LLC 数字控制核心参数（全工程唯一参数源）

* 规格(设计目标): 母线 360~430V -> 输出 48V/300W, PFM 变频 + 同步整流

*/

#ifndef LLC_CONFIG_H

#define LLC_CONFIG_H

/* ---------------- 功率级与谐振腔(与 fha.py 设计示例一致) ---------------- */

#define LLC_FR_HZ          100000.0f  /* 串联谐振频率 fr */

#define LLC_F_MIN_HZ       55000.0f   /* 下限频率: 必须高于满载峰值增益频率(52.5kHz) */

#define LLC_F_MAX_HZ       150000.0f  /* 上限频率(降压区/轻载) */

#define LLC_K_LM_LR        6.0f       /* k = Lm/Lr */

#define LLC_Q_FULL         0.45f      /* 满载品质因数(设计值) */

#define LLC_VOUT_SET       48.0f      /* 输出设定 V */

#define LLC_VOUT_RIPPLE_MV 480.0f     /* 输出纹波设计值 mVpp */

#define LLC_PO_W           300.0f     /* 额定功率 W */

#define LLC_N_TRANS        8.0f       /* 变压器匝比 n:1 */

/* ---------------- PWM 与死区 ---------------- */

#define LLC_TIM_CLK_HZ     168000000U /* APB2 定时器时钟(168MHz, 不分频) */

#define LLC_DEADTIME_DTG   50U        /* BDTR.DTG 编码: 50 * t_DTS ≈ 298ns */

#define LLC_PWM_CHANNELS   3U         /* CH1/2=原边两桥臂, CH3/3N=副边SR */

/* ---------------- 采样与标定 ---------------- */

#define LLC_VREF_V         3.3f       /* ADC 参考 */

#define LLC_ADC_FS         4095.0f

#define LLC_VOUT_GAIN      33.0f      /* 分压比 x 比例(标定项)  V/V */

#define LLC_VOUT_OFFSET    0.0f       /* 偏置(标定项) */

#define LLC_IRES_GAIN      0.05f      /* CT 变比+负载电阻+调理(A/V) */

#define LLC_IRES_OFFSET    2048.0f    /* CT 中点码值 */

#define LLC_VIN_GAIN       100.0f     /* 母线分压比 */

/* ---------------- 控制环 ---------------- */

#define LLC_LOOP_DIV       4U         /* 每4个开关周期跑一次电压环 */

#define LLC_KP             0.004f     /* 电压环比例(整定起点, 见5.4节) */

#define LLC_KI             0.0002f    /* 电压环积分 */

#define LLC_PI_OUT_MAX     (LLC_FR_HZ - LLC_F_MIN_HZ)  /* 输出=降频深度 */

#define LLC_SS_MS          50U        /* 软启动基准斜坡时间 */

#define LLC_BURST_HYS_V    0.5f       /* 轻载 burst 迟滞 */

/* ---------------- 保护 ---------------- */

#define LLC_VOUT_OVP_V     56.0f      /* 输出过压(锁存) */

#define LLC_IRES_OCP_A     8.0f       /* 谐振电流峰值(硬件BKIN阈值与此一致) */

#define LLC_VIN_UVLO_V     300.0f     /* 母线欠压(禁止/停止) */

#define LLC_NTC_OTP_C      85.0f      /* 变压器/散热器过温 */

#define LLC_FAULT_RETRY    3U         /* 故障自动重试次数, 超过则锁死等断电 */

#define LLC_RETRY_COOLDOWN_MS 500U

/* ---------------- SR 时序 ---------------- */

#define LLC_SR_EDGE_MARGIN_NS  150U   /* SR 两边沿向内收缩裕量(防共导) */

#define LLC_SR_ZCD_GUARD       1U     /* 副边电流过零提前封锁使能 */

#endif /* LLC_CONFIG_H */

清单5-2  code/llc/stm32/llc_pwm.h（PWM 模块接口）

/**

* llc_pwm.h — TIM1 六路互补 PWM(PFM 变频) 对外接口

*/

#ifndef LLC_PWM_H

#define LLC_PWM_H

#include "stm32f4xx_hal.h"

#include <stdint.h>

HAL_StatusTypeDef LLC_PWM_Init(void);

/* 设置开关频率(Hz): 同步更新 ARR 与各通道 CCR(预装载, 更新事件生效) */

void              LLC_PWM_SetFrequency(float f_hz);

/* 紧急封锁六路输出(硬件BKIN自动触发时无需调用); 解锁恢复 */

void              LLC_PWM_Break(void);

void              LLC_PWM_ReleaseBreak(void);

/* 轻载 burst: 周期性使能/禁止输出(占空比门控), on_us/off_us 为窗口 */

void              LLC_PWM_BurstWindow(uint16_t on_cycles, uint16_t off_cycles);

void              LLC_PWM_BurstDisable(void);

/* 当前频率(供遥测) */

float             LLC_PWM_GetFrequency(void);

#endif /* LLC_PWM_H */

清单5-3  code/llc/stm32/llc_pwm.c（六路互补PWM+PFM变频+BKIN）

/**

* llc_pwm.c — TIM1 六路互补 PWM: 全桥两桥臂 + 副边同步整流, PFM 变频

*

* 接线/通道规划(全桥对角导通):

*   桥臂A: Q1=CH1(PA8),  Q2=CH1N(PA7? 实际PB13/PA12按板定)  -> 高/低侧

*   桥臂B: Q3=CH2,       Q4=CH2N                            -> 高/低侧

*   副边:  SR1=CH3,      SR2=CH3N                           -> 两颗同步整流MOS

* 桥臂B反相技巧: CH2/CH2N 输出极性整体取反(CC2P+CC2NP), 使 CH2=NOT(CH1),

*   CH2N=CH1 -> Q1&Q4 与 Q2&Q3 对角成对导通, 全桥只需一个高级定时器。

*   (实务替代: 主从双定时器, 可独立调死区; 单定时器方案死区两臂共用。)

* 中心对齐模式: 开关沿位于计数器峰/谷, 采样触发在半周期中点 -> 避开关噪声。

* PFM 实现: 变频即改 ARR(预装载), CCR 同步改为 (ARR+1)/2 保持50%占空;

*   分辨率 = f/(TIM_CLK) -> 100kHz时约 0.06%, F407 无 HRPWM(C2000有),

*   高分辨率需求见论文选型对比一节。

* 保护: PB12 = TIM1_BKIN(外部比较器OCP), 制动即六路进入安全态(OSSI)。

*/

#include "llc_pwm.h"

#include "llc_config.h"

static TIM_HandleTypeDef s_htim1;

static float s_f_now = LLC_F_MAX_HZ;    /* 上电从最高频起(增益最低, 最安全) */

/* DTG 编码: CKD=DIV1, t_DTS=5.95ns, 死区=DTG[5:0]*t_DTS

* 注意: 中心对齐模式计数器一升一降为一个开关周期 -> 周期 = 2*ARR*t_clk */

static uint32_t arr_for_freq(float f)

{

uint32_t arr = (uint32_t)((float)LLC_TIM_CLK_HZ / (2.0f * f) + 0.5f) - 1U;

if (arr < 560U)  arr = 560U;                  /* fmax 上限保护 */

if (arr > 1680U) arr = 1680U;                 /* fmin 下限保护 */

return arr;

}

HAL_StatusTypeDef LLC_PWM_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef g = {0};

__HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();

__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

/* PWM 输出脚: PA8=CH1, PA9=CH2, PA10=CH3, PB13=CH1N, PB14=CH2N, PB15=CH3N */

g.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; g.Pull = GPIO_PULLDOWN; g.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;

g.Alternate = GPIO_AF1_TIM1;

g.Pin = GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10;

HAL_GPIO_Init(GPIOA, &g);

g.Pin = GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15;

HAL_GPIO_Init(GPIOB, &g);

/* BKIN 输入脚 PB12: 外部OCP比较器, 低有效 */

g.Pin = GPIO_PIN_12; g.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; g.Pull = GPIO_PULLUP;

g.Alternate = GPIO_AF1_TIM1;

HAL_GPIO_Init(GPIOB, &g);

s_htim1.Instance               = TIM1;

s_htim1.Init.Prescaler         = 0;

s_htim1.Init.CounterMode       = TIM_COUNTERMODE_CENTERALIGNED1;

s_htim1.Init.Period            = arr_for_freq(s_f_now);

s_htim1.Init.ClockDivision     = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;

s_htim1.Init.RepetitionCounter = 0;

s_htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;

if (HAL_TIM_PWM_Init(&s_htim1) != HAL_OK) return HAL_ERROR;

/* 三通道同为50%宽; CH2极性翻转实现桥臂B反相 */

TIM_OC_InitTypeDef oc = {0};

oc.OCMode     = TIM_OCMODE_PWM1;

oc.Pulse      = (s_htim1.Init.Period + 1U) / 2U;

oc.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;

oc.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;

oc.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;

oc.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;

if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&s_htim1, &oc, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK) return HAL_ERROR;

oc.OCPolarity  = TIM_OCPOLARITY_LOW;    /* CH2 取反 */

oc.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_LOW;   /* CH2N 取反 */

if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&s_htim1, &oc, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK) return HAL_ERROR;

oc.OCPolarity  = TIM_OCPOLARITY_HIGH;   /* CH3 回到正常(副边SR) */

oc.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;

if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&s_htim1, &oc, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK) return HAL_ERROR;

/* 死区(两臂共用) + 刹车: BKIN低有效, 滤波8, 主输出使能, 空闲安全态 */

TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef bd = {0};

bd.DeadTime       = LLC_DEADTIME_DTG;

bd.BreakState     = TIM_BREAK_ENABLE;

bd.BreakPolarity  = TIM_BREAKPOLARITY_LOW;

bd.BreakFilter    = 8;

bd.OffStateRunMode  = TIM_OSSR_ENABLE;   /* 运行中封锁: 输出按安全态 */

bd.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_ENABLE;   /* 空闲: 主输出保持安全态 */

bd.LockLevel        = TIM_LOCKLEVEL_OFF;

bd.AutomaticOutput  = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE; /* 手动MOE, 便于软启 */

if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&s_htim1, &bd) != HAL_OK) return HAL_ERROR;

/* TRGO = OC4REF: CH4只做比较不出脚, 布点在半周期中点 -> ADC采样避开开关沿 */

TIM_OC_InitTypeDef oc4 = {0};

oc4.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;

oc4.Pulse  = (s_htim1.Init.Period + 1U) / 4U;   /* CNT=ARR/4 处触发 */

oc4.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;

HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&s_htim1, &oc4, TIM_CHANNEL_4);

TIM_MasterConfigTypeDef mst = {0};

mst.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_OC4REF;

mst.MasterSlaveMode     = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;

HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&s_htim1, &mst);

HAL_NVIC_SetPriority(TIM1_BRK_TIM9_IRQn, 2, 0);  /* 制动中断: 记录故障 */

HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM1_BRK_TIM9_IRQn);

return HAL_OK;

}

void LLC_PWM_SetFrequency(float f_hz)

{

if (f_hz > LLC_F_MAX_HZ) f_hz = LLC_F_MAX_HZ;

if (f_hz < LLC_F_MIN_HZ) f_hz = LLC_F_MIN_HZ;

uint32_t arr = arr_for_freq(f_hz);

__HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&s_htim1, arr);

/* 三通道同步收窄/展开, 保持50%与SR时序比例 */

uint32_t ccr12 = (arr + 1U) / 2U;

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&s_htim1, TIM_CHANNEL_1, ccr12);

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&s_htim1, TIM_CHANNEL_2, ccr12);

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&s_htim1, TIM_CHANNEL_3, ccr12);   /* SR宽度由SR模块细调 */

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&s_htim1, TIM_CHANNEL_4, (arr + 1U) / 4U);

s_f_now = f_hz;

}

void LLC_PWM_Break(void)         { __HAL_TIM_MOE_DISABLE(&s_htim1); }

void LLC_PWM_ReleaseBreak(void)  { __HAL_TIM_MOE_ENABLE(&s_htim1); }

/* 轻载 burst: v1 基础实现 = 软件按窗口开关主输出; 升级路径: 用TIM1 CH5? 不存在,

* 改用第二定时器门控 MOE 或 RC 阻塞振荡; 数字实现思路一致 */

void LLC_PWM_BurstWindow(uint16_t on_cycles, uint16_t off_cycles)

{

static uint16_t cnt = 0;

cnt++;

if (cnt < on_cycles)            { if (!(__HAL_TIM_IS_TIM_COUNTING_ENABLED(&s_htim1))) LLC_PWM_ReleaseBreak(); }

else if (cnt < on_cycles + off_cycles) { LLC_PWM_Break(); }

else cnt = 0;

}

void LLC_PWM_BurstDisable(void)

{

if (!(__HAL_TIM_IS_TIM_COUNTING_ENABLED(&s_htim1))) LLC_PWM_ReleaseBreak();

}

float LLC_PWM_GetFrequency(void) { return s_f_now; }

/* 制动中断: BKIN 触发(硬件OCP), 记录并交由软件故障状态机处理 */

void TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler(void)

{

if (__HAL_TIM_GET_FLAG(&s_htim1, TIM_FLAG_BREAK)) {

__HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&s_htim1, TIM_FLAG_BREAK);

extern void LLC_Protect_OnHardwareOCP(void);

LLC_Protect_OnHardwareOCP();

}

}

清单5-4  code/llc/stm32/llc_control.h（控制模块接口）

/**

* llc_control.h — 电压外环 PI(抗饱和) + 软启动 + 轻载 burst 状态机

*/

#ifndef LLC_CONTROL_H

#define LLC_CONTROL_H

#include "stm32f4xx_hal.h"

typedef struct {

float vout;        /* 滤波后输出电压 */

float ires_pk;     /* 本半周期谐振电流峰值 */

float vin;

} LlcSample;

void  LLC_Control_Init(void);

/* 电压环: 每LLC_LOOP_DIV个开关周期调用一次(约25kHz), 返回新频率指令 */

float LLC_Control_Update(const LlcSample *s, uint8_t running);

/* 软启动基准复位(故障重试时调用) */

void  LLC_Control_ResetSoftStart(void);

/* 轻载 burst 状态机(1ms 调用) */

void  LLC_Control_BurstTick(float vout, float fcmd);

#endif /* LLC_CONTROL_H */

清单5-5  code/llc/stm32/llc_control.c（电压PI+软启动+burst）

/**

* llc_control.c — 电压外环 PI(抗饱和) + 软启动 + 轻载 burst

*

* PFM 调节方向: Vout 偏低 -> 需要更高增益 -> 频率向 fr 以下调(欠谐振区升压);

*   Vout 偏高 -> 频率上抬(fr 以上增益<1, 降压区)。PI 输出直接定义为

*   "降频深度 df", f_cmd = fr - df, df∈[0, fr-fmin] -> 积分器天然带物理限幅,

*   抗饱和就是把 df 的积分钳位在该区间, 避免大扰动后长时间"解饱和"。

* 采样->执行延迟约 1.5 个开关周期(采样半拍+计算半拍), 环路带宽取 fs/50 量级,

*   PI 参数整定见论文 5.4 节(负载阶跃法)。

* 轻载: 频率推到 fmax 仍过高 -> burst 打嗝(窗口式门控), 防止进入容性区。

*/

#include "llc_control.h"

#include "llc_config.h"

#include "llc_pwm.h"

static float s_vref      = 0.0f;          /* 软启动基准 */

static float s_integ     = 0.0f;          /* PI 积分项(=稳态降频深度) */

static uint32_t s_ss_ms  = 0;

static uint8_t  s_burst_on = 0;           /* burst 窗口状态 */

static uint16_t s_burst_cnt = 0;

void LLC_Control_Init(void)

{

s_vref = 0.0f; s_integ = 0.0f; s_ss_ms = 0;

s_burst_on = 0; s_burst_cnt = 0;

LLC_PWM_SetFrequency(LLC_F_MAX_HZ);

}

void LLC_Control_ResetSoftStart(void)

{

s_vref = 0.0f; s_ss_ms = 0;

}

/* 每毫秒调用: 基准斜坡 */

static void softstart_tick(void)

{

if (s_ss_ms < LLC_SS_MS) s_ss_ms++;

s_vref = LLC_VOUT_SET * (float)s_ss_ms / (float)LLC_SS_MS;

}

float LLC_Control_Update(const LlcSample *s, uint8_t running)

{

if (!running) { LLC_PWM_SetFrequency(LLC_F_MAX_HZ); return LLC_F_MAX_HZ; }

/* PI: err>0 表示输出偏低 -> 增大降频深度 */

float err = s->vref - s->vout;

s_integ += LLC_KI * err;

if (s_integ > LLC_PI_OUT_MAX) s_integ = LLC_PI_OUT_MAX;   /* 抗饱和钳位 */

if (s_integ < 0.0f)           s_integ = 0.0f;

float df = LLC_KP * err + s_integ;

if (df > LLC_PI_OUT_MAX) df = LLC_PI_OUT_MAX;

if (df < 0.0f)           df = 0.0f;

float f_cmd = LLC_FR_HZ - df;

LLC_PWM_SetFrequency(f_cmd);

return f_cmd;

}

/* 每1ms调用: 软启动基准 + 轻载 burst

* 判据: 频率已顶到 fmax 且输出仍超设定 -> 间歇停脉冲(打嗝)而不是进入

* 失控的更高频段; 恢复用迟滞防止抖动 */

void LLC_Control_BurstTick(float vout, float fcmd)

{

softstart_tick();

if (fcmd >= LLC_F_MAX_HZ - 1.0f && vout > LLC_VOUT_SET + LLC_BURST_HYS_V) {

s_burst_on = 1;

} else if (vout < LLC_VOUT_SET - LLC_BURST_HYS_V) {

s_burst_on = 0;

}

if (s_burst_on) {

if (++s_burst_cnt >= 100U) s_burst_cnt = 0;   /* 100ms 窗口 */

if (s_burst_cnt < 60U)  LLC_PWM_Break();       /* 60ms 停脉冲 */

else                    LLC_PWM_ReleaseBreak();

} else {

s_burst_cnt = 0;

LLC_PWM_BurstDisable();

}

}

清单5-6  code/llc/stm32/llc_sample.c（采样链：TRGO中点触发+DMA+IIR）

/**

* llc_sample.c — ADC 采样链: 每开关周期一次, TRGO 中点触发 + DMA 双缓冲 + IIR

*

* 采样点选择: TRGO = TIM1 OC4REF(计数=ARR/4), 距两个开关沿各约1/4周期,

*   避开开关瞬间的振铃与地弹 —— 采样时刻是"看得见的EMC对策"(答辩素材)。

* i_res 经电流互感器+整流取样为包络幅值(CT 不传直流): 每周期峰值用于

*   逐周期限流与 OCP, 带符号方向在 SR 模块中由半周期计数与 DCM 检测重建。

* 一阶 IIR: y += (x-y)*0.25, 等效带宽约为采样率的 4%, 压振铃不拖环路。

* DMA: ADC1 -> DMA2_Stream4(Ch0), 循环模式, 半字, 缓冲 2x3 乒乓。

*/

#include "llc_sample.h"

#include "llc_config.h"

ADC_HandleTypeDef hadc1;

static DMA_HandleTypeDef s_hdma;

static uint16_t s_raw[6];                 /* [3通道]x2 乒乓 */

static volatile uint8_t s_blk_flag = 0;   /* 1=前半块就绪 2=后半块就绪 */

static LlcSample s_flt;

static float     s_ires_env = 0.0f;

#define IIR_A   0.25f

static float vout_of_raw(uint16_t r)

{

float v = ((float)r / LLC_ADC_FS * LLC_VREF_V - LLC_VOUT_OFFSET) * LLC_VOUT_GAIN;

return (v < 0.0f) ? 0.0f : v;

}

HAL_StatusTypeDef LLC_Sample_Init(void)

{

__HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();

__HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();

__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

GPIO_InitTypeDef g = {0};

g.Pin = GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7;   /* PA5 Vout / PA6 Ires / PA7 Vin */

g.Mode = GPIO_MODE_ANALOG; g.Pull = GPIO_NOPULL;

HAL_GPIO_Init(GPIOA, &g);

hadc1.Instance                   = ADC1;

hadc1.Init.ClockPrescaler        = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;

hadc1.Init.Resolution            = ADC_RESOLUTION_12B;

hadc1.Init.ScanConvMode          = ENABLE;

hadc1.Init.ContinuousConvMode    = DISABLE;

hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge  = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_RISING;

hadc1.Init.ExternalTrigConv      = ADC_EXTERNALTRIGCONV_T1_TRGO;

hadc1.Init.DataAlign             = ADC_DATAALIGN_RIGHT;

hadc1.Init.NbrOfConversion       = 3;

hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;

hadc1.Init.EOCSelection          = ADC_EOC_SEQ_CONV;

if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK) return HAL_ERROR;

ADC_ChannelConfTypeDef ch = {0};

ch.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_15CYCLES;

ch.Channel = ADC_CHANNEL_5; ch.Rank = 1; HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &ch);

ch.Channel = ADC_CHANNEL_6; ch.Rank = 2; HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &ch);

ch.Channel = ADC_CHANNEL_7; ch.Rank = 3; HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &ch);

s_hdma.Instance                 = DMA2_Stream4;

s_hdma.Init.Channel             = DMA_CHANNEL_0;

s_hdma.Init.Direction           = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;

s_hdma.Init.PeriphInc           = DMA_PINC_DISABLE;

s_hdma.Init.MemInc              = DMA_MINC_ENABLE;

s_hdma.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;

s_hdma.Init.MemDataAlignment    = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;

s_hdma.Init.Mode                = DMA_CIRCULAR;

s_hdma.Init.Priority            = DMA_PRIORITY_HIGH;

s_hdma.Init.FIFOMode            = DMA_FIFOMODE_DISABLE;

if (HAL_DMA_Init(&s_hdma) != HAL_OK) return HAL_ERROR;

__HAL_LINKDMA(&hadc1, DMA_Handle, s_hdma);

HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream4_IRQn, 1, 0);

HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream4_IRQn);

return HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)s_raw, 6U);

}

void LLC_Sample_OnAdcBlock(const uint16_t *raw3)

{

/* 电压: IIR; 电流: 峰值保持(电压环节拍取走后清零); 母线: 直读 */

float v = vout_of_raw(raw3[0]);

s_flt.vout += (v - s_flt.vout) * IIR_A;

float ia = ((float)raw3[1] - LLC_IRES_OFFSET) * LLC_VREF_V / LLC_ADC_FS * LLC_IRES_GAIN;

if (ia < 0.0f) ia = -ia;

s_ires_env = ia;

if (ia > s_flt.ires_pk) s_flt.ires_pk = ia;

s_flt.vin = (float)raw3[2] / LLC_ADC_FS * LLC_VREF_V * LLC_VIN_GAIN;

}

void LLC_Sample_Get(LlcSample *out)

{

*out = s_flt;

s_flt.ires_pk = 0.0f;                    /* 峰值保持器复位 */

}

float LLC_Sample_IresEnvelope(void) { return s_ires_env; }

/* ---- DMA 回调: 半传输=前半块, 全传输=后半块 ---- */

void HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *h) { (void)h; s_blk_flag = 1; }

void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *h)     { (void)h; s_blk_flag = 2; }

uint8_t LLC_Sample_Poll(void)

{

uint8_t f = s_blk_flag;

s_blk_flag = 0;

return f;

}

const uint16_t *LLC_Sample_Block(uint8_t half)

{

return (half == 1U) ? &s_raw[0] : &s_raw[3];

}

void DMA2_Stream4_IRQHandler(void) { HAL_DMA_IRQHandler(&s_hdma); }

清单5-7  code/llc/stm32/llc_sr.c（同步整流时序自适应）

/**

* llc_sr.c — 副边同步整流时序(学习型实现)

*

* 通道规划: SR1=TIM1_CH3, SR2=CH3N(互补), 中心对齐模式下 CCR3 决定脉冲宽度,

*   脉冲中心与原边半周期中心对齐 —— 收窄 CCR3 即同时"延迟开通+提前关断"。

*

* 为什么必须两边向内收(核心答辩点):

*   1) 开通提前 -> 副边电流尚未建立反向, SR 与原边形成环流(倒灌), 母线抽空;

*   2) 关断滞后  -> i_sec 已过零反向, SR MOS 体二极管承受反压+损耗陡增。

* 裕量自适应: 负载越轻, 副边电流越早过零(DCM), 需要的提前关断量越大 ——

*   用谐振电流包络做慢速自适应(ires_env 低于阈值则 margin 加深)。

* 升级路径(生产方案): ZCD 型 SR 控制器(如 NCP4306)或体二极管压降检测,

*   数字侧只保留时序微调 —— 本模块的 margin 机制即该微调的数字版本。

*/

#include "llc_sr.h"

#include "llc_config.h"

#include "llc_pwm.h"

#include "stm32f4xx_hal.h"

#define TIM_CLK_HZ      168000000U

#define SR_MARGIN_MIN_NS 60.0f     /* 下限: 不能贴着换向点 */

#define SR_MARGIN_MAX_NS 900.0f    /* 上限: 过深则 MOS 不再导通, 退回二极管 */

#define SR_DCM_ENV_A     0.8f      /* 包络低于此值判定轻载断续 */

#define SR_ADAPT_A_PER_S 400.0f    /* margin 自适应速率 ns/ms */

static float s_margin_ns = (float)LLC_SR_EDGE_MARGIN_NS;

void LLC_SR_Update(float f_hz, float ires_env, uint8_t running)

{

if (!running) return;

/* 轻载自适应: 包络小 -> margin 加深(提前关断更多); 重载回收 */

float dir = (ires_env < SR_DCM_ENV_A) ? 1.0f : -1.0f;

s_margin_ns += dir * SR_ADAPT_A_PER_S * 0.001f;   /* 1ms 节拍 */

if (s_margin_ns > SR_MARGIN_MAX_NS) s_margin_ns = SR_MARGIN_MAX_NS;

if (s_margin_ns < SR_MARGIN_MIN_NS) s_margin_ns = SR_MARGIN_MIN_NS;

/* 当前定时器 ARR(由 PFM 模块维护), 反推计数 */

TIM_HandleTypeDef *ht = (TIM_HandleTypeDef *)TIM1;

uint32_t arr = __HAL_TIM_GET_AUTORELOAD(ht);

uint32_t margin_cnt = (uint32_t)(s_margin_ns * 1e-9f * (float)TIM_CLK_HZ);

/* 中心对齐: 脉冲宽度=2*CCR*t_clk; 半周期宽度=(ARR+1)*t_clk

* SR 宽度 = 半周期 - 2*margin -> CCR3 = (半周期 - 2*margin)/2 */

int32_t ccr = (int32_t)((arr + 1U) >> 1) - (int32_t)margin_cnt;

if (ccr < 10) ccr = 10;                    /* 保留最小脉宽, 完全关断走 Break */

__HAL_TIM_SET_COMPARE(ht, TIM_CHANNEL_3, (uint32_t)ccr);

}

float LLC_SR_GetMarginNs(void) { return s_margin_ns; }

清单5-8  code/llc/stm32/llc_protect.c（分级保护状态机）

/**

* llc_protect.c — 分级保护: 硬件逐周期 + 软件锁存 + 受控重试

*

* 分级思想(答辩素材):

*   L1 硬件逐周期: 外部比较器(i_res峰值) -> TIM1 BKIN, <1us 封锁六路,

*      不经软件 —— 炸管速度远快于任何中断响应;

*   L2 软件快速(每周期采样): 软件过流/过压预判, 提前降频或停机;

*   L3 慢速(1ms): OVP/UVLO/OTP, 状态机管理故障锁存与重试。

* 重试策略: 冷却 500ms -> 软启动重试, 最多 3 次(重启可自愈的瞬态故障),

*   超过后永久锁死, 必须断电复位 —— 让"能自动好"和"必须人查"有明确边界。

*/

#include "llc_protect.h"

#include "llc_config.h"

#include "llc_pwm.h"

#include "llc_control.h"

typedef enum { F_NONE = 0, F_OCP_HW, F_OCP_SW, F_OVP, F_UVLO, F_OTP } FaultCode;

static LlcState  s_state = LLC_ST_STANDBY;

static FaultCode s_code  = F_NONE;

static uint8_t   s_retry = 0;

static uint16_t  s_cooldown_ms = 0;

static uint8_t   s_hw_ocp_flag = 0;

void LLC_Protect_Init(void)

{

s_state = LLC_ST_STANDBY; s_code = F_NONE;

s_retry = 0; s_cooldown_ms = 0;

}

void LLC_Protect_OnHardwareOCP(void)

{

s_hw_ocp_flag = 1;                 /* 中断上下文: 只置旗, 处理在 Tick */

}

LlcState LLC_Protect_GetState(void)   { return s_state; }

uint8_t  LLC_Protect_FaultCode(void)  { return (uint8_t)s_code; }

static void fault_enter(FaultCode c)

{

s_code = c;

LLC_PWM_Break();                   /* 六路进入安全态 */

s_cooldown_ms = LLC_RETRY_COOLDOWN_MS;

s_state = LLC_ST_FAULT_RETRY;

}

LlcState LLC_Protect_Tick(float vout, float vin, float ires_pk, float ntc_c)

{

/* 1) 硬件 OCP 旗(BKIN 已由硬件封锁输出) */

if (s_hw_ocp_flag) {

s_hw_ocp_flag = 0;

fault_enter(F_OCP_HW);

}

switch (s_state) {

case LLC_ST_STANDBY:

if (vin > LLC_VIN_UVLO_V && ntc_c < LLC_NTC_OTP_C) {

s_state = LLC_ST_RUN;

}

break;

case LLC_ST_RUN:

if (vout > LLC_VOUT_OVP_V)            fault_enter(F_OVP);

else if (vin < LLC_VIN_UVLO_V)        fault_enter(F_UVLO);

else if (ntc_c > LLC_NTC_OTP_C)       fault_enter(F_OTP);

else if (ires_pk > LLC_IRES_OCP_A)    fault_enter(F_OCP_SW);  /* 软件后备 */

break;

case LLC_ST_FAULT_RETRY:

if (s_code == F_OVP || s_code == F_OTP) {

/* 破坏性故障不允许自动重试 */

s_state = LLC_ST_FAULT_LATCH;

break;

}

if (--s_cooldown_ms == 0U) {

s_retry++;

if (s_retry > LLC_FAULT_RETRY) {

s_state = LLC_ST_FAULT_LATCH;

} else {

LLC_Control_ResetSoftStart();

LLC_PWM_ReleaseBreak();

s_state = (vin > LLC_VIN_UVLO_V) ? LLC_ST_RUN : LLC_ST_STANDBY;

}

}

break;

case LLC_ST_FAULT_LATCH:

default:

LLC_PWM_Break();               /* 锁死: 仅断电可复位 */

break;

}

return s_state;

}

清单5-9  code/llc/stm32/main.c（状态机与分层调度）

/**

* main.c — 全桥LLC 数字控制主程序（超级循环 + 分层节拍）

*

* 调度分层:

*   每开关周期(10~20us): DMA 半区回调 -> 样本处理(标定/IIR/峰值)      [硬件节拍]

*   每 LLC_LOOP_DIV 周期(~40us): 电压外环 PI -> PFM 变频               [控制节拍]

*   每 1ms: 保护状态机 / SR 时序自适应 / burst / 软启动基准            [管理节拍]

*   每 100ms: 串口遥测(与谐波项目同一 AA55 帧协议家族, TYPE=0x10)      [观测节拍]

* 上电状态机: STANDBY(等母线) -> RUN(软启动->闭环) -> FAULT_RETRY/LATCH

*

* !! 安全提醒(必读) !!

*   母线 400V, 母线电容储能致命; 首次上电必须串 100W 白炽灯限流,

*   断电后用放电电阻放电并用万用表确认 <36V 才允许接触。

*/

#include "stm32f4xx_hal.h"

#include "llc_config.h"

#include "llc_pwm.h"

#include "llc_sample.h"

#include "llc_control.h"

#include "llc_sr.h"

#include "llc_protect.h"

extern void SystemClock_Config_168MHz(void);   /* CubeMX 生成(略) */

static uint8_t  s_blk_flag_prev = 0;

static uint32_t s_loop_cnt = 0;        /* 开关周期计数 */

static uint32_t s_tick1ms  = 0;

static uint32_t s_tick100ms = 0;

static LlcSample s_smp;

static float    s_fcmd = LLC_F_MAX_HZ;

static float    s_ntc_c = 25.0f;       /* NTC 换算(略): 演示占位 */

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config_168MHz();

LLC_PWM_Init();

LLC_Sample_Init();

LLC_Control_Init();

LLC_Protect_Init();

while (1) {

/* ---- 硬件节拍: DMA 乒乓半区数据就绪 ---- */

uint8_t half = LLC_Sample_Poll();

if (half) {

LLC_Sample_OnAdcBlock(LLC_Sample_Block(half));

if (++s_loop_cnt % LLC_LOOP_DIV == 0U) {

LLC_Sample_Get(&s_smp);

uint8_t running = (LLC_Protect_GetState() == LLC_ST_RUN);

s_fcmd = LLC_Control_Update(&s_smp, running);

}

}

/* ---- 管理节拍: 1ms ---- */

uint32_t now = HAL_GetTick();

if (now != s_tick1ms) {

s_tick1ms = now;

LlcState st = LLC_Protect_Tick(s_smp.vout, s_smp.vin,

s_smp.ires_pk, s_ntc_c);

LLC_SR_Update(s_fcmd, LLC_Sample_IresEnvelope(),

st == LLC_ST_RUN);

LLC_Control_BurstTick(s_smp.vout, s_fcmd);

/* ---- 观测节拍: 100ms 遥测(帧族与谐波项目一致) ---- */

if (now - s_tick100ms >= 100U) {

s_tick100ms = now;

llc_telemetry_send(&s_smp, s_fcmd, LLC_Protect_GetState());

}

}

}

}

/* ---- 说明性辅助(接线与帧族细节见 README) ----

* 1) s_raw_block(half): 返回 DMA 乒乓缓冲对应半区指针;

* 2) g_llc_blk_flag 由 HAL_ADC_ConvHalf/CpltCallback 置位;

* 3) llc_telemetry_send: 复用 AA55|TYPE|LEN|SEQ|PAYLOAD|CRC16 帧格式,

*    TYPE=0x10, 载荷 = {float vout, ires_pk, vin, fcmd, u8 state, u8 retry}。

* 4) NTC 换算: V_ntc -> R_ntc -> 温度(查表或 B 值公式), 此处占位 25C。 */

## 5.8  与 TI C2000 方案的对比

表5-2  STM32F407 vs C2000(F28004x) 数字控制选型对比

| 能力 | STM32F407 | C2000 F28004x | 对本项目的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高分辨率PWM | 无(HRPWM缺位) | HRPWM 100ps级 | 变频分辨率差约3个量级, 100kHz时F407约0.12% |
| 片内比较器DAC | 无(需外部比较器) | CMPSS+DAC 片内 | F407 的 OCP 必须外置比较器进BKIN |
| 环路分析工具 | 无官方SFRA | SFRA 软件频率响应分析 | C2000 可在线测被控对象伯德图 |
| 生态与成本 | 生态广, 便宜易得 | 电源专用, 贵且供货波动 | 教学/毕设取F407, 产品化评估C2000 |

# 第6章  仿真验证（先于硬件，且必须先于硬件）

## 6.1  三级仿真路径

表6-1  仿真工具与任务分工

| 工具 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| LTspice(免费) | 开环定频/扫频: 验证增益曲线与FHA误差, ZVS边界 | 增益-频率曲线、开关波形 |
| PLECS(教育版) | 闭环+损耗+热: 效率预估、启动/阶跃 | 效率曲线、损耗分解 |
| Simulink/Simscape | 小信号模型扫频: 被控对象伯德图->PI整定 | 环路增益/相位裕度 |

## 6.2  仿真必须回答的四个问题

- FHA 误差有多大：高 Q 工况下 FHA 偏乐观，仿真增益与解析增益的偏差应量化进论文（典型 2~5%）；

- ZVS 边界在哪：对 fmin 扫描原边桥臂电压/电流相位，确认 fmin > 容性边界（解析值 52.5kHz 含 FHA 误差）；

- 启动冲击多大：fmax 起步软启动 50ms 的谐振电流峰值是否触碰 OCP；

- 增益裕量是否吃得住参数偏差：对 Lr±10%、Lm±15% 做参数扫描——把第3.2节的2%峰值裕量风险量化。

## 6.3  参数同源原则

fha.py 输出的 Lr/Cr/Lm 直接填入 llc_config.h 与仿真模型——设计、仿真、固件三处参数同源，任何调整只改一处再全链路复核。这是把参数敏感风险控制住的组织手段，也是答辩演示的脚本：现场改 k 值重跑 fha.py，增益曲线即时变化。

# 第7章  测试验证与结果分析

## 7.1  测试平台与仪器

表7-1  测试平台配置

| 设备 | 用途 | 安全要点 |
| --- | --- | --- |
| 隔离调压/直流源(0~430V) | 母线供电 | 限流设定先行 |
| 100W 白炽灯 | 首次上电限流 | 灯泡亮度即故障指示 |
| 电子负载(300W+) | 恒流/恒阻/阶跃模式 | 阶跃 slew 率设成 CCM 负载特征 |
| 功率分析仪/双表法 | 输入输出功率->效率 | 低功率因数修正 |
| 差分探头+电流探头 | 母线/桥臂/谐振电流 | 严禁共地探头测高压 |

## 7.2  上电调试规程（五步法）

表7-2  上电调试规程

| 步骤 | 操作 | 通过判据 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 控制板单独上电(3.3V), 验证六路PWM波形/死区/变频 | 波形与死区符合配置, 变频平滑 |
| S2 | 低压母线30V + 灯泡, 开环定频fr | 副边整流波形正常, 无异常发热 |
| S3 | 低压闭环, 负载阶跃 | 输出稳定, PI无振荡 |
| S4 | 母线缓升至360V(灯泡仍串入), 逐档负载 | ZVS波形确认, 保护动作验证 |
| S5 | 脱开灯泡满载, 效率/温升/纹波正式测试 | 达到表1-2指标 |

## 7.3  测试项矩阵

表7-3  测试矩阵与记录表

| 用例 | 条件 | 期望 | 实测 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 ZVS 验证 | 满载, 母线400V | 开通时刻 Vds≈0(体二极管续流) | 【 】 |
| T2 效率曲线 | 25/50/75/100%负载x3母线点 | 峰值>94% | 【 】 |
| T3 负载阶跃 | 50%<->100%, 电子负载 | 恢复<5ms, 超调<5% | 【 】 |
| T4 输出纹波 | 满载 | <480mVpp | 【 】 |
| T5 保护动作 | 电子负载短路/堵转模拟 | BKIN封锁<1us, 重试3次后锁死 | 【 】 |
| T6 轻载 burst | 10%负载 | 打嗝稳定, 无可闻噪声尖峰 | 【 】 |
| T7 温升 | 满载1h | 变压器<85C | 【 】 |
| T8 EMI 预扫 | 近场探头初查 | 定位振铃频点->RC吸收迭代 | 【 】 |

## 7.4  损耗预算（效率>94% 目标的依据）

表7-4  满载损耗预算(设计目标, 与实测对照)

| 损耗项 | 估算 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 原边MOS导通 | ≈1.9W | Irms²·Rds(on)·4管(含温度系数) |
| MOS开关损耗 | ≈1.2W | ZVS后仅Coss释放+驱动, 远小于硬开关 |
| 变压器磁芯 | ≈2.0W | Steinmetz(Pv·Ve) |
| 绕组铜损 | ≈2.2W | 交流电阻(集肤/邻近修正)xIrms² |
| 同步整流 | ≈1.5W | Irms²·Rds(on)x2 |
| 驱动+辅助+整流滤波 | ≈3.2W | 驱动电荷x频率+辅助电源底耗 |
| 合计 | ≈12W -> 效率≈96%峰值/94%计入偏移 | 预算留偏移后满足目标 |

# 第8章  技术栈总表与简历改写

## 8.1  技术栈分层

表8-1  技术栈分层清单

| 层 | 技术项 |
| --- | --- |
| 功率级 | 全桥LLC拓扑、软开关机理、器件应力与选型、吸收设计 |
| 磁设计 | FHA与磁芯损耗、集肤/邻近、三明治绕法、漏感集成、气隙计算 |
| 建模 | FHA增益族(k/Q)、参数敏感度扫描、小信号模型(扩展描述函数概念) |
| 数字控制 | PFM变频、双环结构、PI整定(延迟补偿)、抗饱和、burst |
| 嵌入式 | TIM1六路互补+死区+BRKIN、ADC触发采样、DMA、状态机、遥测帧协议 |
| 工具链 | LTspice/PLECS/Simulink、fha.py参数同源、电子负载与功率分析 |

## 8.2  一分钟项目介绍

话术模板  我做了一台数字控制的全桥LLC谐振变换器，48V输出300W。它和普通Buck的本质区别是软开关：PFM变频控制让原边MOS在电流经体二极管续流时开通，实现ZVS，副边同步整流在电流过零时关断实现ZCS，开关损耗大幅下降，设计目标峰值效率94%以上。设计上用FHA基波近似建立增益曲线，k等于6、Q等于0.45反解出谐振腔参数，并做了参数敏感度扫描——峰值增益裕量只有两个百分点，这个风险我是量化过的。数字控制用STM32F407，电压外环PI输出频率指令，谐振电流内环限流，TIM1六路互补PWM一个定时器驱动全桥，同步整流时序随负载自适应；保护分三级，过流走硬件比较器进BKIN逐周期封锁。调试全程串灯泡限流，先低压开环再高压闭环，效率、ZVS波形、负载阶跃都有实测数据。

## 8.3  简历写法（对照版）

表8-2  简历项目经历对照

| 原表述 | 升级表述 |
| --- | --- |
| 采用FHA完成谐振腔参数设计 | 用FHA建立M(fn,k,Q)增益族，k=6/Q=0.45反解Lr=285uH/Cr=9nF/Lm=1.71mH，并量化峰值增益裕量2%的参数敏感度(扫描Lr±10%/Lm±15%) |
| PFM变频控制实现ZVS与ZCS | STM32F407 TIM1单定时器六路互补PWM(桥臂B极性翻转技巧)实现PFM变频+300ns死区，原边ZVS/副边ZCS，频率分辨率与HRPWM差异已分析 |
| 搭建硬件样机完成效率测试 | 串灯泡五步调试规程，电子负载阶跃验证环路，功率分析仪实测效率曲线(峰值【实测】%)，损耗预算分解对照 |
| 数字双环闭环 | 电压外环PI(抗饱和,带宽~2kHz)+谐振电流峰值限流+硬件BKIN逐周期OCP的三级控制保护体系，故障重试状态机 |

# 第9章  开发计划与里程碑（12 周，上岸后启动）

表9-1  十二周开发计划

| 周 | 任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| W1-2 | 理论+ FHA计算器 + LTspice开环模型 | 增益曲线三方对照(解析/仿真/文献) |
| W3-4 | 变压器绕制(初样) + 功率板装配(低压区) | 磁件参数实测(Lcr/Lm/漏感) |
| W5-6 | 控制板 + S1/S2低压开环调试 | 定频波形正确, 无异常发热 |
| W7-8 | 低压闭环: PI整定 + SR时序 + 保护验证 | 阶跃响应达标 |
| W9-10 | 母线缓升 + 效率曲线 + ZVS确认 | 表1-2核心指标 |
| W11-12 | 阶跃/温升/纹波/EMI预扫 + 论文数据 | 测试矩阵闭环 |

考研并行约束：本计划按全职强度编写；在校期间只推进 W1-2（纯理论与仿真，零硬件风险），样机阶段在时间完整的假期启动——这与资料清单中考研期间不适合启动的判断一致。

# 第10章  面试与答辩手册（30 问）

## 10.1  功率级与软开关（8 问）

Q1 为什么 LLC 比硬开关 Buck/Boost 效率高？

硬开关每个周期开关管在电压电流同时存在时切换，损耗正比于 fs×V×I；LLC 用谐振腔把电流整形为滞后于电压的正弦，开关动作时刻电流经体二极管续流，MOS 在零电压下开通（ZVS），副边整流管在电流过零时关断（ZCS），只剩 Coss 释放与驱动损耗。300W 量级硬开关典型效率 88~90%，LLC 设计目标 94%+。

Q2 ZVS 的条件到底是什么？

从桥臂输出端看，谐振网络必须呈感性——电流滞后于基波电压，开关切换瞬间电流方向还没换向，它先把开关管结电容上的电荷抽走（经体二极管续流），开通时 Vds 已是零。设计上就是让工作频率区间处于增益曲线峰值点的右侧；死区时间必须够结电容充放电（我按 Ceq·Vin/I_Lm_pk 算出 225ns 取 300ns）。

Q3 为什么 fs>fr 之后增益反而下降？

fr 处 Lr 与 Cr 串联谐振、阻抗抵消，增益为1；频率升高后 Lr 的感抗增大、串联分压增多，谐振腔呈现的增益随频率单调下降——所以 LLC 在 fs>fr 是降压区，fs<fr 靠 Cr 与 Lm 的分压关系升压。这是 PFM 能调压的整个基础。

Q4 k 和 Q 各代表什么？怎么选？

k=Lm/Lr 越大励磁电感越大、环流越小效率越高，但增益曲线越平坦调压能力越弱；Q=Zr/Rac 是负载加重程度，Q 越大峰值增益越低越靠右。选择是三角权衡：k 小调压强但环流大、Q 小峰值增益高但轻载特性差。我取 k=6、Q=0.45，用增益族曲线加参数扫描定的，不是抄来的。

Q5 死区时间怎么定？为什么和负载关系不大？

死区内靠励磁电流给桥臂结电容充放电，td ≥ Ceq·Vin/I_Lm_pk，励磁电流由 Vin/(4·Lm·fs) 决定、与负载几乎无关——这正是 LLC 轻载也能保 ZVS 的原因。我算出 225ns 取 300ns；死区过长会压缩有效占空比并加大导通损耗，过短则 ZVS 丢失。

Q6 为什么选全桥不选半桥？

同功率下全桥管子电流减半（方波幅值 ±Vin vs ±Vin/2），导通损耗按平方下降；母线利用率高，300W 以上全桥是自然选择。代价是多两个管子和驱动。半桥适合小功率，或者用半桥LLC参考设计（TI TIDM）时按其功率档走。

Q7 谐振电容怎么选？

它流过原边全量电流，Irms 按基波加励磁电流合成，约 1.5A 量级；电压应力是 Vin 基波叠加谐振摆幅，峰值可达数百伏。用 PP 薄膜或 C0G，容量 9nF 时按 1.2kV 档留足裕量，并核对厂家的交流电流-频率降额曲线。

Q8 启动时的电流冲击怎么防？

启动瞬间输出电容从0充电、增益需求最大，若从 fr 直接开环启动谐振电流会冲到数倍额定。对策三件：频率从 fmax 起步（增益最低）、输出基准 50ms 斜坡软启动、硬件逐周期 OCP 兜底。我的固件里三件都有，仿真里先验证了启动峰值电流。

## 10.2  磁设计（6 问）

Q9 变压器匝数怎么定？

法拉第定律：Np = Vin·Ton_max/(ΔB·Ae)。取 PQ32 磁芯 Ae=161mm²、100kHz 下 ΔB=0.16T（磁芯损耗约束），Np≈78 匝、Ns=10 匝。ΔB 取小是因为 100kHz 铁损随 B 的 2.5~3 次方增长，温度和损耗比饱和更早成为约束。

Q10 集肤深度怎么算？绕组怎么处理？

δ=√(2ρ/ωμ)，铜在 100kHz、100°C 约 0.21mm——比 0.21mm 粗的单根线中心电流密度极低。用多股利兹线或薄铜箔，并控制层数：邻近效应会让多层绕组的交流电阻成倍上涨。

Q11 三明治绕法解决什么问题？

把原边夹进副边两层之间，缩短磁势的层间距，邻近损耗显著下降，同时漏感从随机量变成可控量——而漏感正是 LLC 的 Lr 候选来源。一箭双雕，这是磁设计里最值得讲的手艺细节。

Q12 Lr 一定要独立电感吗？

不必，可以用变压器漏感当 Lr（磁集成），省一个磁件和它的损耗。代价是漏感精度差、温漂大、可设计性弱——我的路线是初样用独立谐振电感把闭环先调通，稳定后再评估集成方案，两条路的取舍我都能讲。

Q13 气隙和 Lm 什么关系？

Lm 由中柱气隙主导：Lm≈µ0·Np²·Ae/lg，1.71mH 对应约 0.5mm 气隙。气隙带来边缘磁通，正下方的绕组涡流损耗会局部上升，绕组要避开——这是绕制时的实操细节，也是验证是否真做过磁件的问题。

Q14 平面变压器好在哪？

PCB 绕组一致性好（产线友好）、散热好、层间距精确所以漏感可设计——适合量产与磁集成。代价是开模与改版成本高、层间耐压受板厚限制。作为进阶项我做对比实验：同一规格绕线 vs 平面，比损耗与一致性。

## 10.3  数字控制（8 问）

Q15 PFM 怎么用定时器实现？

改 ARR 就是变频。我用 TIM1 中心对齐模式，周期=2×ARR×t_clk，ARR 和三路 CCR 预装载同步更新保证 50% 占空；桥臂 B 靠 CH2 通道极性取反实现反相，一个定时器驱动全桥。F407 没有 HRPWM，100kHz 时频率分辨率约 0.12%，C2000 的 HRPWM 能到 ps 级——这是两个平台的关键差异，我的对策是控制环输出做慢速斜坡让分辨率影响被环路平滑。

Q16 为什么你的电流内环是限流型而不是真正的电流模式控制？

诚实地说：LLC 的峰值电流模式不像 Buck 那样天然成立——增益由频率决定，电流环强行拉频率会与电压环打架。我的设计是电压外环负责稳态，电流内环只在越限时接管（降频限流），再往下一级是硬件 BKIN 逐周期封锁。这个分级是把电流环当作保护链而不是调节链，很多论文的双环也是这个语义。

Q17 PI 参数怎么整定？

带宽按开关频率的 1/50 取约 2kHz，因为采样-计算-执行有约 1.5 个开关周期的延迟，带宽过高必然振荡。流程：纯 P 扫到临界振荡回退一半定 Kp，补 Ki 消静差，电子负载做 50%~100% 阶跃看恢复时间与超调迭代。积分器钳位在物理限幅区间做抗饱和。

Q18 采样点为什么选在计数器 ARR/4 处？

中心对齐模式下开关沿在计数器接近 ARR/2 与 0 处，ARR/4 距两个沿各约 1/4 周期，正好避开开关瞬间的振铃与地弹。数字电源里采样时刻是看得见的 EMC 对策，这题能区分做过和没做过。

Q19 轻载时频率顶到上限还是压不住输出怎么办？

轻载增益曲线趋于平坦（空载渐近线 k/(k+1)），频率推到 fmax 增益也降不下去。对策是 burst 打嗝：间歇性停脉冲让输出电容放电平衡，我用 100ms 窗口 60% 占空比的软件门控实现，迟滞防抖动。这也是为什么空载渐近线是 LLC 的必考理论。

Q20 PI 的积分器为什么钳位在那个区间？

PI 输出定义为降频深度 df，物理范围就是 0 到 fr−fmin——积分器钳位在这个区间即抗饱和。大负载突变后若不限幅，积分器会深饱和，恢复要花几十毫秒。这是把物理约束写进算法的最直白案例。

Q21 同步整流的时序难点在哪？

两边都要内收：开通提前会与原边形成环流倒灌把输出抽回去，关断滞后会在电流反向后产生反向损耗甚至雪崩。负载越轻副边电流断续越早，需要动态加深提前量——我用谐振电流包络做慢速自适应；生产级用 ZCD 型 SR 控制器做逐周期零电流检测，我的方案是它的数字简化版。

Q22 F407 没有 HRPWM，对你影响多大？

变频分辨率 100kHz 时约 0.12%，直接看是输出纹波里的频率抖动分量；我的对策是频率指令斜坡化让相邻周期频率差小于一档分辨率。如果做产品化评估，会转向 C2000（HRPWM + 片内 CMPSS + SFRA 在线环路分析）——能把选型差异讲到这个层面，说明平台选型是按需求算的。

## 10.4  测试、安全与工程（8 问）

Q23 为什么要串灯泡上电？

白炽灯是天然的适性限流电阻：冷态电阻低、热态电阻高，故障时大电流让灯丝热起来自动加大限流，灯泡亮度还直观指示电流大小。400V 母线电容储能致命，第一次上电、每次改板都必须串——这是电源实验室的安全文化，不是流程形式。

Q24 炸管最常见的原因是什么？

前三名：直通（死区丢失或干扰造成上下管同开）、失 ZVS 进入容性区（电流剧增+硬开通）、过流超越器件安全区。对策对应我的三级保护：死区由硬件 BDTR 固定、fmin 钳位在容性边界之上、外部比较器进 BKIN 微秒级封锁。另外调试期低压先行、灯泡限流，把炸的代价压到最低。

Q25 效率怎么测才可信？

输入用功率分析仪或四表法（高精度直流），输出同测，效率=Po/Pin；驱动与辅助电源损耗要计入；探头损耗与采样电阻功耗要校正；并在报告中给出不确定度。只拿两个万用表相除的效率没有说服力——测量方法是效率数据可信度的一半。

Q26 EMI 主要来源和对策？

原边方波的高 dv/dt 与整流结电容的振铃是两大源，频段集中在开关频率及其谐波。对策按序：RC 吸收把振铃阻尼掉、驱动电阻调 dv/dt、输入端共模/差模滤波器、布局上热回路面积最小化。我做了近场探头预扫定位频点再迭代的流程。

Q27 负载阶跃响应怎么评价？

用电子负载做 50%~100% 突变，看三个量：动态跌落深度（由环路带宽和输出电容决定）、恢复时间（我的目标是 <5ms）、有无振荡（相位裕度不足的信号）。这一项同时验证 PI 参数和输出滤波设计，是环路健康度的体检。

Q28 你的 FHA 模型误差有多大？什么时候失效？

FHA 只保留基波，Q 高（重载）时高次谐波占比上升，增益偏乐观，典型偏差 2~5%；接近容性边界和极轻载（断续）时失效。所以我的设计裕量用仿真复核，fmin 决策以仿真边界为准、FHA 值为参考——知道工具的边界才算会用工具。

Q29 你和做 Buck 的同学比，多花了什么代价、换来什么？

多花了谐振腔建模、磁件手艺和三倍的调试周期，还多承担高压风险；换来的是软开关效率、高频小型化（磁件体积随频率下降）、隔离与同步整流这一整套电源岗位的核心能力栈。这套代价值不值得，取决于岗位方向——我选了值得。

Q30 下一步改进方向？

四个方向：同步整流升级 ZCD 逐周期方案；k 与 Q 的多目标优化（效率-增益范围-轻载）；宽输入下的混合控制（PFM+burst+谷底开通）；磁集成平面变压器与效率对比。每个方向都能指回当前设计的一个具体约束。

# 附录A  代码文件清单与自检结果

表A-1  随文档交付的代码清单

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| code/llc/stm32/llc_config.h | 全局参数（谐振点/限幅/保护阈值/标定） |
| code/llc/stm32/llc_pwm.c/.h | TIM1 六路互补 PWM + PFM 变频 + BKIN |
| code/llc/stm32/llc_control.c/.h | 电压外环 PI + 软启动 + burst |
| code/llc/stm32/llc_sample.c/.h | 采样链（TRGO 中点触发 + DMA 双缓冲） |
| code/llc/stm32/llc_sr.c/.h | 同步整流时序自适应 |
| code/llc/stm32/llc_protect.c/.h | 分级保护状态机 |
| code/llc/stm32/main.c | 状态机与分层调度 |
| code/llc/host/fha.py | FHA 增益/参数设计计算器（CLI+出图） |
| code/llc/host/llc_smoke_test.py | 公式回归测试 |
| code/llc/README.md | 使用说明 + 调试安全规程 |

自检基线（交付时已验证）：FHA 回归 5 组断言全部通过——M(1)=1 对任意 k/Q 成立；有限 Q 高频衰减与空载渐近线 k/(k+1) 正确；参数设计自洽（√(Lr/Cr)=Q·Rac），设计示例 Lr=285.3µH、Cr=8.88nF、Lm=1.71mH、Rac=398Ω、励磁峰值 0.584A、峰值增益点 fn=0.525——正文第 3 章引用的所有数字与代码输出一致。

# 附录B  参考资料与开源项目

- Robert W. Erickson, Fundamentals of Power Electronics —— 第19章谐振变换器与 FHA 理论的权威出处；

- Christophe Basso, Designing Control Loops for Linear and Switching Power Supplies —— 环路补偿设计；

- 张卫平. 开关变换器建模与控制 —— 国内谐振变换器小信号建模首选；

- TI TIDM-RESLLC-DCDC 数字 LLC 参考设计（固件/原理图/测试报告，以 TI 官网当前版本为准）；

- ST/ON Semiconductor 的 LLC 设计指南与应用笔记（增益特性、ZVS 边界）；

- GitHub 开源工程（资料清单所列 1200W 全桥 LLC 等，引用前按附录甄别三问核验：参数可复算、波形可信、测试报告完整）；

- 知网检索词：基于数字控制的LLC谐振变换器设计 / LLC宽输入控制策略 / 同步整流与磁集成平面变压器。

最后的提醒  本文档中所有性能数字均为设计目标或解析值；答辩前用第 7 章测试矩阵把【实测】栏填齐。安全规程不是附件：任何一次跳过串灯泡上电的侥幸，都可能用整个样机来付账。